实验报告

| 姓名：彭彦杰 | 时间：2025. | 评分： |
| --- | --- | --- |

熟悉设备操作，学习ARP使用

教学

步骤1 使用模拟器拖拽对应设备

步骤2 通过Console方式登录到Router的CLI

步骤3 查看设备基本信息

步骤4 完成设备基本配置

步骤5 保存设备当前配置

步骤6 使用设备图形化页面完成配置

了解并熟悉PING和ARP的基本操作。

步骤一：使用管理员模式打开CMD

步骤二：输入arp -d清除arp表

步骤三：输入arp -a查看arp表，可看到现在arp表是空的，只有组播地址

步骤四：输入ping+IP地址的方式，与组内同学进行通信，如ping 192.168.1.1

步骤五：输入arp -a查看arp表，可看到现在arp表已经有你刚才ping过的记录

静态路由实验

步骤1 设备基础配置

步骤2 查看路由器当前接口IP地址配置与路由表

步骤3 配置路由物理接口的IP地址

步骤4 添加不同网段的PC

步骤5 配置静态路由

步骤6 配置R1->R3->R2作为R1的PC到R2的PC接口的备份路径

步骤7 通过默认路由实现R3的PC接口和R1的PC接口互联互通

OSPF路由协议基础实验

步骤1 设备基础配置

步骤2 完成OSPF基本配置

步骤3 查看OSPF状态

以太网基础与VLAN配置实验

步骤1 配置S1和S2设备名称

步骤2 配置PC设备的IP地址

步骤3 查看配置信息

结果验证

被trunk口拦截

实验五实现VLAN间通信

步骤1 配置S1和R1设备名称和配置PC设备的IP地址

步骤2 在S1上对R2和R3进行VLAN划分

步骤3 通过Dot1q子接口实现VLAN间互访

步骤4 通过VLANIF接口实现VLAN间互访

实验六DHCP基础配置实验

步骤1 基本配置

步骤2 配置全局地址池

实验七生成树基础实验

步骤1 查看状态设备STP运行的状态，确认根桥

综合根桥ID信息以及各个交换机上端口的生成树信息，可得当前拓扑中S2为根桥（因为根交换机上的端口都是指定端口）

步骤2 修改设备参数，使得S2成为根桥，S1成为备份根桥

综合根桥ID信息以及各个交换机上的端口信息，可得当前拓扑，S2为根交换机、S1优先级相对较高，为备用根桥。

步骤3 修改设备参数，使得S3的FastEthernet0/1接口成为端口

在重新学习后，由于从FastEthernet0/2和FastEthernet0/3口的开销突然增大，FastEthernet0/1接口已经协商成为根端口。

步骤4 配置边缘端口

实验八以太网链路聚合实验

步骤1 配置手工链路聚合

步骤2 配置LACP模式的链路聚合

步骤3 测试Port-channel接口的连通性和使用方式。

步骤4 修改负载分担模式

实验九访问控制列表配置

步骤1 配置设备IP地址和web服务

步骤2 在S1编写ACL访问控制列表，拒绝C1到S1访问的80端口

步骤3 在交换机上应用并查看效果

实验十网络地址转换配置实验

步骤1 基本配置

步骤2 假设该公司从电信运营商那里获得了202.99.191.10至202.99.191.20这段公网IP，现需要配置动态NAT，让私网设备使用获取到的公网地址进行互联网的访问。

步骤3 由于经济条件有限，没有钱购买多余的地址，假设R1的FastEthernet0/1的地址不是固定IP地址（DHCP动态获取或PPPoE拨号获取），那么此时需要配置Easy IP，可以让设备使用接口下配置的地址进行源地址转换，毕竟这个地址闲着也是闲着。

步骤4 假设R1要向公网提供网络服务（用web模拟），由于服务器部署在私网内，没有公网IP地址，故需要在R1的出接口上配置NAT Server，让公网设备能通过访问该公司网络出口的地址来访问到私有服务器。